APL-210迷你型限位开关箱/APL-210N 特性

-开关独立安装，维护更换方便

-坚固紧凑的设计

压铸铝体

-快置凸轮机构

弹簧固定凸轮

不用工具即可设置

初始设置后不用再调整

-安装方便

NAMUR不锈刚轴与支架

支架连接孔设计合理，安装方便

技术要求

防护          防水waterproofing lp 67/NEMA4&4X、 lp68

环境          -20  +80

接线          2 x NPT1/2    PF1/2  PT?  M20  PG13.5

端子          8PolNTS ( 0.08-2.5mm2

位子指示   关：红、开：黄

开关         机械开关switch x 2 接近开关sensor x 2

转轴         标准轴（17 mm ）、加长轴（17 mm ）

安装说明
如果执行器 4 在关的位置上，开关盒  1 应该确认显示为CLOSED位置，通过合适高度的连接支架 2 对准多功能指示器 3 上面的沟槽后使用四个螺栓进行安装。

| 型号 | APL-410 | 品牌 | TIANQI |
| --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 铝合金 | 连接形式 | 螺纹 |
| 结构形式 | 固定球球阀 | 工作温度 | 常温 |
| 标准 | 国标 | 驱动方式 | 电子 |
| 用途 | 止回 |  |  |

限位开关APL-410是一种把阀门或其他设备的工作状态转化为一组开关量供系统使用的装置。自带有状态指示器，可直观的观察当前开关量的状态。 
    1结构精巧，外型美观。---方便、精确的位置微调装置，方便安装调试。
    2铝合金外壳，表面喷塑，坚固耐腐蚀。

技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 接线端子 | 8个 |
| 位置指示 | 0~90℃连续 |
| 电气接口 | NPT1/2 |
| 防护等级 | IP67 |
| 环境温度 | -20~70℃ |
| 微动开关 | 机械式，2个 |
| 耐压 | AC220V |

型号：ITS300 ITS510  APL510

材质：压铸铝

连接形式：电气接口双3/4

工作压力：常压

工作温度：常温

适用介质：用于防爆型气动阀门位置反馈

ITS300防爆限位关盒是自动控制系统中检测阀门状态一种现场仪表，用以将阀门的开启或关闭位置以开关量的信号输出，被程控器接收或计算机寻访采样，确认后执行下一步程序．该产品也可以作为自控系统中重要的阀门连锁保护及远程报警指示之用。外观设计新颖美观，具三维位置指示器能够清楚辨识并显示阀门所处的位置，内部8接点内接线路PCB板接线方便防止短路，控制方式可依现场环境要求选择接近开关、磁性开关及加装信号反馈器。
概述：阀门限位开关盒是自动控制系统中检测阀门状态一种现场仪表，用以将阀门的开启或关闭位置以开关量的信号输出，被程控器接收或计算机寻访采样，确认后执行下一步程序．该产品也可以作为自控系统中重要的阀门连锁保护及远程报警指示之用。
特征:
◆三维位置指示器能够清楚的显示阀门所处的位置。
◆压铸铝合金壳体，粉末涂层，紧凑设计外型美观，减少阀门包装体积，质量可靠。
◆双线接口 双1/2 NPT管接口。
◆信号反馈器。
◆开关位置可由指示器清楚辨识。
◆多接点内接线路板内部8个触点(6个为了开关,2个为螺线形电导管链接)接线板符合微型开关的标准，有DPDT开关可选及阀位变送器(4~20mA)、机械式微动开关、接近开关、磁性开关等并可用于电磁阀的连接。
◆“快速位置”凸轮；限位开关的可调节凸轮通过花键和弹簧安装；开关凸轮的位置不用工具即可进行快速调整。
◆用PCB板代替接线，防止短路。
◆环境温度：-20～85℃，防水防尘防护等级：IP67，防爆等级:BT6、CT6,符合EN50014/50018标准。
◆双接线口，标准接点，接线安全、方便。
◆支架易于安装有4种支架符合NAMUR标准，支架符合ISO5211标准，任何转动执行器皆可容易地进行安装。
◆防脱螺栓，拆装时螺栓附在上盖上不会脱落。
◆安装方便，不锈钢主轴连接部分及安装支架均符合VDI/VDE 3845, NAMUR标准。
◆防腐蚀。
◆内外部涂层：被覆环氧-聚酯涂层。
◆支架材质可选用：SS304。
◆有标准型和防爆型两种。标准型为ITS100